VII 2021.10

НАПОЛЬНЫЙ ЛЮК «TINGARD»

Назначение изделия

Напольный  люк модели «TINGARD» устанавливается в пол для обеспечения доступа к инженерным коммуникациям, расположенным ниже уровня пола. Люк обеспечивает безупречный внешний вид и позволяет установить на него напольное покрытие: линолеум, плитка, паркет и т.д.

Принцип работы изделия при открытии

  - Взять ключ-ручку.

  - Вставить ключ в паз.

  - Надавить до упора и повернуть на 45 градусов по часовой стрелке.

  - Потянуть на себя, чтобы приоткрыть крышку.

2

3

1

4

5

6

Руками поднять крышку до самого верхнего положения.

Принцип работы изделия при закрытии

- Подойти к люку с боковой стороны.

- Взять люк за верхнее ребро ближе к середине, чтобы нагрузка распределялась равномерно между двумя упорами.

- Опустить люк до момента, когда между краем крышки и основанием люка останется 15-25см.

- Отпустить крышку.

- Крышка должна захлопнуться.

1

2

3

4

5

6

ВНИМАНИЕ! Будьте предельно осторожны при открытии и опускании крышки. Перед использованием люка, убедительно просим дочитать руководство до конца.

Технические характеристики

1190

1097

997

1090

104

113

Допускаемая распределенная нагрузка на люк- не более 500 кг. Допустимая нагрузка на газовые упоры- 80 кг.

| Габаритные размеры люка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| Общие габариты | 1190 | 1097 | 113 |
| Монтажные размеры | 1090 | 997 | 104 |
| Вес (кг) | 50 |  |  |
| Допустимая распределенная нагрузка на люк (кг) | 500 |  |  |
| Допустимая суммарная нагрузка на газовые упоры (кг) | 80 |  |  |
| Максимальная масса напольного покрытия (кг) | 40 |  |  |

Монтаж изделия

- Подготовить основание проема. Размер проема должен быть больше монтажного размера люка на 10мм. Уровень пола по диагоналям и ребрам по уровню должен быть на уровне горизонта.

- Проверить работоспособность люка. Убедиться, что крышка прилегает плотно и не задевает боковых граней основания люка.

- Установить люк в проем по центру относительно боковых стенок проема.

- Выровнять люк, чтобы поверхность крышки люка находилась в плоскости с поверхностью пола, подготовленной для облицовки. Проверить уровень люка по диагоналям и ребрам во избежание деформации конструкции люка, а также меньшей нагрузки на газовые упоры в течение долгого времени использования люка.

- Закрепить рамку люка к краям проема анкерами или саморезами.

- В облицовочном материале крышки просверлить, в соответствующем месте, отверстие ø30мм для ключа замка.

- Инсталлировать напольное покрытие. Толщина напольного покрытия (включая подложку или клеевой слой) должна быть 15-20мм.
Допустимый нахлест покрытия со стороны петли не более 12мм, с трех других сторон не более ширины технологического зазора 2-4мм.
(Схема монтажа 1, страница 8).

- Запилить облицовочный материал со стороны петли под 60° для того, чтобы край крышки не задевал край проема при открывании. 
(Схема монтажа 2, страница 9).

Техническое обслуживание

После монтажа изделия и периодически в процессе эксплуатации смазывать смазкой на основе силикона петли и механизмы замков.

Рекомендации по эксплуатации

Техника безопасности

- Внимание: Перед использованием люка, убедитесь, что дети и домашние животные находятся в зоне Вашей видимости, и пользование люком не причинит им вреда.

- Перед открыванием люка убедитесь в отсутствие посторонних предметов и людей, мешающих правильному использованию люка, а также которые потенциально могут упасть в люк или получить повреждение/травму при эксплуатации люка.

- При открывании люка, внимательно следите за положением тела, чтобы не потерять равновесие и не упасть. Открывайте люк, стоя к нему с узкой стороны, откидывая крышку рукой вбок.

- Открывать крышку люка следует полностью, до упора.

- Будьте осторожны, газовые упоры могут сильно откинуть крышку люка в крайнее верхнее положение.

- Перед спуском внимательно осмотрите газовые упоры, убедитесь, что они в состоянии держать крышку люка в вертикальном положении и не дают крышке упасть при незначительных колебаниях пола.

- Закрывая крышку люка, убедитесь, что предметы и части тела не находятся на пересечении движимых элементов люка и не мешают закрытию крышки.

- Запрещено закрывать крышку люка за ключ. Правильное закрытие происходит удержанием края крышки рукой. Уберите руку, когда от края крышки до пола останется 15-25 см.

- В рамках безопасности, старайтесь не прикладывать большую нагрузку на поверхность люка.

- Для предотвращения поломки петель и газовых упоров люка, установите ограничительную стропу.

- Для одновременного открытия крышки люка и крышки погреба, следует связать люк и крышку погреба соединительной стропой.

Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Советы по устранению |
| --- | --- |
| Ключ не открывает замок люка | - Замена замка - Замена ключа. |
| Газовые упоры не держат / плохо держат крышку люка | В случае обнаружения дефекта сразу после покупки: - Вероятной причиной может являться большая распределенная нагрузка на крышку люка (следственно и на газовые упоры), представленная в виде керамического покрытия и тп. - Газовые упоры имеют брак. Следует обратиться к заводу изготовителю. В случае после длительного использования: - Газовые упоры требуют замены. Для приобретения упоров можете обратиться к заводу изготовителю. |
| Крышка закрывается, задевая края /закрывается неплотно / закрывается неровно. | В случае обнаружения дефекта сразу после покупки: - Обратиться к заводу изготовителю. В случае после использования: - Произошла деформация конструкции люка, необходим демонтаж с последующим ремонтом. |
| Скрип петлель | - Необходима смазка элементов. |

Гарантийные обязательства

На люк действует гарантия в 5 лет, дата начала гарантии устанавливается со дня покупки (определяется по товарному и кассовому чеку).

На газовые упоры действует ограниченная гарантия 1 год со дня покупки.

В течение гарантийного срока заводские дефекты устраняются изготовителем или его дилерами бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены деталей.

Гарантийные обязательства теряют силу в следующих случаях:

- Нарушены требования по установке изделия, изложенные в инструкции по монтажу;

- Нарушены условия эксплуатации изделия;

- Наличие механических повреждений на изделии и/или его деталях;

- Превышена грузоподъемность крышки изделия;

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Конструктивные гальванические покрытия.

- Посторонние звуки, издаваемые конструкцией и элементами люка.

Данная гарантия исключает какие-либо издержки, связанные с установкой и демонтажом изделия. Производитель не несет никакой ответственности за причинённый ущерб любого характера вследствие инцидентов, связанных с люком.

Свидетельство о приемке

Дата изготовления: _________________________________________________

Штамп ОТК:

Комплектность

| Люк в сборе | 1 шт. |
| --- | --- |
| Упаковка | 1 шт. |
| Ключ-ручка | 1 шт. |
| Этикетка-инструкция | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |

Изготовитель: ООО «Механика»
ОГРН: 1153525008670
Адрес: 
Вологодская обл., г. Череповец, ул. Окружная, д. 18 стр. 6 офис 1.
Телефон: 8 (800) 350-25-05
Email: help@tinger.ru

Отметка торгующей организации: ____________________________________

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

100

СХЕМА МОНТАЖА 1

15-20 мм

Покрытие с клеем

Размер крышки люка

Габариты люка

Плиточный клей

Отделочный материал

10-12 мм

ГВЛВ

Газовые пружины

Уплотнитель

Петля

Размер люка

Проем под люк (размер люка +10 мм)

СХЕМА МОНТАЖА 2

Плиточный клей

Зона возможного
контакта плиток

Плиточный клей

60°

При необходимости обработать край плитки
обращенный к петле под угол 60 градусов